BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Pengolan filtrasi dengan media spon dan zeolit mampu memperbaiki kualitas air sumur gali yang ada di Dusun Kuwaru Poncosari Srandakan Bantul.

- Ada penurunan kadar Fe dari kadar rat-rata 2,88 mg/L menjadi 0,19 mg/L dengan persentase penurunan sebesar 93,3% setelah dilakukan pengolahan air sistem filtrasi dengan media spon dan zeolit. Dan setelah didiuji dengan t-test bebas dengan taraf signifikansi 0,05 menunjukkan hasil p < 0,05. Hal ini bisa disimpulkan bahwa setelah melalui pengolahan filtrasi dengan media spon dan zeolit ternyata mampu menurunkan kadar Fe air sumur gali .

Ada penurunan parameter kekeruhan dari rata-rata 32,75 NTU menjadi 3,66 NTU dengan persentase penurunan sebesar 88,79%, setelah di uji dengan t-test bebas dengan taraf signifikansi 0,05 menunjukkan hasil p < 0,05. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pengolahan filtrasi dengan media spon dan zeolit mampu menurunkan kadar kekeruhan air sumur gali.

54

- Kadar Fe dan kekeruhan setelah dilakukan pengolahan filtrasi dengan media spon dan Zeolit yang dilakukan dengan 5 kali pengulangan ternyata sudah memenuhi standar baku mutu kualitas air bersih menurut Permenkes RI No.416/Menkes/per/IX/1990.

- Saran

- Masyarakat Dusun Kuwaru

Pengolahan air sumur gali di Dusun kuwaru dapat menggunakan media filter spon dan zeolit untuk menurunkan kadar Fe dan kekeruhan.

- Perangkat Dusun Kuwaru

Dengan hasil penelitian ini diharapkan perangkat desa terkait dapat segera mensosialisasikan kepada warga sehingga dapat dicari alternatif pemecahan masalahnya secara lebih cepat dan bersama-sama.

- Peneliti Lain

    - Melakukan penelitian dengan menggunakan spon dengan ketebalan yang berbeda, sebagai media filtrasi untuk air dengan karakteristik yang sama.

    - Melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kadar Fe dan kekeruhan.

    - Mencoba membuat alat dan menguji efektivitas spon dan zeolit dengan pasir, yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar Fe dan kekeruhan.